2.     Перечень соответствующих услуг и график осуществления (отсутствуют):

3.       Краткое изложение технических характеристик

Трехколесные мотоциклы должны отвечать следующим техническим требованиям:

|  | Описание | Запрошенные технические спецификации | Единица | Количество | Предлагаемые технические спецификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lot 1: МОТО ТРИЦИКЛ | ТРЕХКОЛЕСНЫЙ МОТОЦИКЛ: Вагон, минимальные размеры(L * W * H): 1.9м * 1.2м * 0.38м. Двигатель: одиночный цилиндр. Цилиндр: 200куб. см до 220куб. см. Сухой вес: 350кг до 400kг. Максимальная тяжесть: 1.3 T до 1.6 T. Макс.скорость: Больше 60км / ч. Передача: 5 скорость. Система управления: Руль. Система запуска: Двух системное (электрическое и кнопочное). Вместимость топливного бака: от 15 до 20 лт. Рама: сталь. Приостановление: Пружинная. Потребление: меньше 4лт / 100км топлива. Размеры колес: 5.00-12 или схожее. Запасные колеса: одно запасное колесо. Сцепление: Ручное. Батареии: 12Вольт. | U | 1.800 |  |
| 2 | ЛОТ 2: ТРЕХКОЛЕСНЫЙ ЛЕТАЮЩИЙ ВЕЛОСИПЕД БЕЗ КАБИНЫ | Вагон, минимальные размеры (L * W * H): 2.2м * 1.2м * 0.38м. Минимальное расстояние до грунта: больше 250мм. Мощность двигателя: между: 20л.с до 24 л.с. Перемещение: 1000куб.см до 1200 куб.см. Топливо: Дизельное топливо Сухой вес: 1.1т до 1.2т. Полная нагрузка: от 2.9T до 3.1T. Масса брутто: 4.18T до 4.48T. Макс скорость: больше 40kм / ч. Система управления: руль. Максимальный уклон подъема: Больше 13%. Тормозная система: гидравлический тормоз. Кабина: 2 местный. Передние колеса: 6.00-14 или похожее. задние колеса: 6.00-14 или 7.5-16 или похожее. Запасные колеса: 1 запасное колесо. Батареии: 12Вольт. | U | 125 |  |
| 3 | ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ТРЕХКОЛЕСНЫЙ мотоцикл С КАБИНОЙ | Размер автомобиля : Минимимальные размеры (L * W * H) : 5.1м * 1.6м * 1.6м. Размер контейнера : минимальные размеры (L * W * H) : 2.7м * 1.6м * 1.6м. Минимальное расстояние до грунта: Больше чем 210мм. Мощность двигателя: между 35л.с или 40 л.с. Перемещение: 1600куб см до1900куб см. Топливо: дизельное. Пустой вес: 1.9T до 2.1T. Полная нагрузка: от 3.9T до 4.1T. Масса брутто: 5.8 T до 6.2T. Макс скорость: больше 65км / ч. Система управления: Руль. Максимальный уклон подъема: более 13%. Тормозная система: масляный тормоз. Каюта: 2 места. Переднее колесо: 6,00-14 или эквивалентное. Заднее колесо: 6,00-14 или эквивалентное. Запасное колесо: запасное колесо. Батарея: 12 В. | U | 75 |  |

ОТМЕТИТЬ:

- Участник тендера должен указать марку, модель, происхождение и производителя предложенных трехколесных велосипедов и сообщить в тендере предлагаемые каталоги трехколесных велосипедов.